（ 称为阻尼系数），

令

。

玻尔振动实验

[  实验目的 ]

1 ． 利用波尔摆，定量观测自由振动、阻尼振动、受迫振动、磁阻尼、拍频等振动现 象。

2 ． 研究波尔振动的幅频特性和相频特性以及共振现象。

3 ． 通过用数据采集器和转动传感器观测波尔振动现象，学习传感器的基本原理。

4 ． 观测波尔振动的频谱特性。

5 ． 观测波尔摆的相图，及摆动过程中机械能的转换和守恒特性。

[  实验原理 ]

本实验拟采用波尔共振实验仪（扭摆） 定量研究多种与振动有关的物理量和规律。

1 ．扭摆的阻尼振动和自由振动

在有阻力矩的情况下，将扭摆在某一摆角位置释放，使其开始摆动。此时扭摆受到两个

力矩的作用： 一是扭摆的弹性恢复力矩 ，它与扭摆的扭转角成正比，即 （ c 为扭转恢复力系数）； 二是阻力矩，在摆角不太大的情况下可近似认为它与摆动的角速度 成正比，即 ，其中为阻力矩系数。若扭摆的转动惯量为I ，则根据转动定 律可列出扭摆的运动方程：

即

（ 0 称为固有圆频率），则式(2)变为

其解为

（1）

（2）

（3）

（4）

其中为扭摆的初始振幅，为扭摆作阻尼振动的周期，且

由式（4）可见，扭摆的振幅随着时间按指数规律衰减。若测得初始振幅及第 n 个周

期时的振幅 ，并测得摆动 n 个周期所用的时间 ，则有

（5）

，

所以

若扭摆在摆动过程中不受阻力矩的作用，

即

（6）

则式（3）左边第二项不存在，。

由式（5）可知，不论摆动的次数如何，均有 ，振幅始终保持不变，扭摆处于自由 振动状态。

2 ．扭摆的受迫振动

当扭摆在有阻尼的情况下还受到简谐外力矩的作用，就会作受迫振动。设外加简谐力矩 的频率是 ，外力矩角 幅度为 ，则为外力矩 幅度 ， 因此外力矩可表示为  。扭摆的运动方程变为

（7）

其中 。在稳态情况下，式（7）的解是

（ 8）

其中为角振幅，由下式表示

（9）

而角位移与简谐外力矩之间的位相差则可表示为

（ 10）

式（8）说明，不论扭摆一开始的振动状态如何，在简谐外力矩作用下，扭摆的振动都会逐 渐趋于简谐振动，振幅为 ，频率与外力矩的频率相同，但二者之间存在相位差。

（1）幅频特性

由式（9）可见，由于 ，当时，振幅 ，接近 外力矩角幅度 。随着逐渐增大，振幅随之增加，当时，振幅有最大

值，此时称为共振，此频率称为共振频率 。当或时，振幅都将减小， 当很大时，振幅趋于零。共振频率与阻尼的大小有关系，当时， ，即扭摆 的固有振动频率，但根据式（9），此时的振幅将趋于无穷大而损坏设备。故要建立稳定的受 迫振动，必须存在阻尼。图 1 为不同阻尼状态下的幅频特性曲线示意图。

（2）相频特性

由式（ 10）可见，当时，有 ，即受迫振动的相位落后于外

加简谐力矩的相位； 在共振情况下，相位落后接近于 。在时（有阻尼时不是共 振状态），相位正好落后 。当时，有 ，此时应有 ，即相位落 后得更多。当时， ，接近反相。在已知及的情况下，可由式（ 10）计 算出各值所对应的值。图 2 为不同阻尼状态下的相频特性曲线示意图。

图 1  不同阻尼状态下的幅频特性曲线

图 2  不同阻尼状态下的相频特性曲线

3 ． 振动的频谱

任何周期性的运动均可分解为简谐振动的线性叠加。用数据采集器和转动传感器采集一 组如图 3 所示的扭摆摆动角度随时间变化的数据之后，对其进行傅立叶变换，可以得到一 组相对振幅随频率的变化数据。以频率为横坐标，相对振幅为纵坐标可作出一条如图 4 所 示的曲线，即为波尔振动的频谱。在自由振动状态下，峰值对应的频率就是波尔振动仪的固 有振动频率。

图 3  角度随时间变化关系

图 4  振动的频谱

4 ． 拍频

当扭摆作受迫振动时，由于驱动力频率与扭摆固有振动频率不相等，所以在扭摆上施 加简谐驱动力后，扭摆从初始运动状态逐渐过渡到受迫振动的稳定状态过程中，其运动为阻 尼振动和受迫振动两种振动过程的叠加。由于两种振动过程的频率接近，将会出现“拍”的 现象。若阻尼振动的频率为 ，驱动力的频率为 ，则扭摆的摆动角度随时间变化的关系 曲线的振幅将会起伏变化，其包络线的频率约为 ，即为拍频。在受迫振动状态下， 频谱图会出现双峰，其中一个峰值对应的频率为波尔振动的固有振动频率，而另一个峰值对 应的频率为驱动力矩的频率。在共振频率附近，双峰融合成单峰。

5 ． 相图和机械能

扭摆的摆动过程存在势能和动能的转换，其势能和动能为

(11)

其中 I 为扭摆的转动惯量，K 为扭摆的恢复力矩，为扭摆偏离平衡位置的角度，为角速度。 对特定的一台波尔振动仪来说，I 和 K 为恒定了，故势能与的平方成正比，动能与的平方 成正比。若以为横坐标，为纵坐标画出两者的关系曲线，称为系统的相图。通过相图可

直观观测扭摆振动过程中势能与动能的变化关系。图 5 所示为阻尼振动的相图，机械能不 断损耗，相图面积逐渐缩小至中心点。图 6 所示为理想的自由振动的相图，势能和动能相 互转换，但总的机械能始终保持不变，相图为一个面积保持不变的椭圆。

图 5  阻尼振动的相图

图 6   自由振动的相图

[  实验装置 ]

本实验的装置包括：（ 1） 波尔振动仪，（2） 直流稳压稳流电源，（3） 数字万用表，（4） 秒表，（5）转动传感器和数据采集器，（6） 安装了用 LabVIEW 编写的测控程序的计算机。

其中设备（5） 和（6） 一起构成波尔振动仪摆轮摆动角度和角速度的自动测量系统，用 于替代原设备的光电门，其角度测量精度可以达到 0.1°。

1.底座，2.阻尼线圈，3.支撑架，4.摆轮保护圈，5.蜗卷弹簧，6.摆轮指拨孔，7.

圆形摆轮，8.弹簧夹持螺钉，9.摆轮转轴，10.棉线，11.传感器支撑柱，12.有机玻

璃转盘，13.转动传感器，14.传感器转盘，15.砝码，16.驱动电机（在转盘后面），

17.驱动电机电流输入（后部），18.驱动电机转速调节旋钮（后部），19.阻尼线圈电

流输入（后部），20.连杆，21.摇杆松紧调节螺丝，22.摇杆

1. 波尔振动仪

其结构如图 7 所示。圆形摆轮（7）安装在支撑架（3）上，蜗卷弹簧（5）的一端与摆

轮的轴相连，另一端通过弹簧夹持螺钉（8）固定在摇杆（22）上。在弹簧弹性力的作用下，

摆轮可绕轴自由往复摆动。在支撑架下方有一对带有铁芯的阻尼线圈（2），摆轮嵌在铁芯的

空隙。当阻尼线圈中通过直流电流后，摆轮将受到一个电磁阻尼力的作用。改变电流的大小

即可改变阻尼。为使摆轮作受迫振动，在驱动电机（16）的轴上装有偏心轮，通过连杆（20）

和摇杆（22）带动摆轮。在电机转轴上装有带刻线的有机玻璃转盘（12），从其上的刻度可

以读出摆轮与驱动力之间的相位差 。

棉线（10）同时环绕在摆轮的转轴和转动传感器的转盘（14）上，在重约 10g 的砝码（15）

的带动下，摆轮和转动传感器的转盘同时转动，可将摆轮的转动角度按一定比例转换成传感

器转盘的转动角度，进而用数据采集器加以记录。转动传感器的角度分辨率可达到 0.1°。

2. 直流稳压稳流电源：为波尔振动仪的阻尼线圈和驱动电机提供电源。电压调节精度达到 1mV，可精确控制加于驱动电机上的电压，使电机的转速在 30-45 转/分间连续可调，

即外加简谐驱动力的频率在 0.5Hz-0.75Hz 间连续可调。

[ 实验内容及步骤 ]

实验内容一 采用手动方式观测波尔振动

1.测量扭摆在自由状态下的固有振动频率，并测量自由状态下的阻尼系数 。

（1）阻尼线圈不加电流。用手将扭摆的摆轮转动到某一不太大的初始角度使其偏离平

衡位置，记录初始偏转角度。

（2）释放摆轮，让其自由摆动，观察摆动现象，用秒表记录摆轮来回摆动若干次后的

时间和振幅，计算阻尼系数 和摆轮的固有振动频率

。

（3）选取两种初始角度（小于 50°和大于 50°）释放摆轮，采取上述方法测量不同初

始角度下的阻尼系数，讨论阻尼系数与初始释放角度之间的关系。

测量扭摆在自由状态下的固有振动频率，并测量自由状态下的阻尼系数

问题：扭摆静止时，指针可能不指在 0 的位置，为什么？实验过程中应如何处理？

2. 观察阻尼振动现象，测量阻尼系数 与阻尼电压的变化关系

（1）利用直流稳压电源给扭摆的阻尼线圈加上 7V 的电压（电流限制为最大不超过0.5A）。

（2）转动摆轮使其偏离平衡位置并释放，观察摆动现象，测量并计算阻尼系数。

（3）在 0-10V 间每隔 1V 测量不同电压下的阻尼系数，同时记录阻尼电流。描绘阻尼

系数随阻尼电压变化的关系曲线。

观察阻尼振动现象，测量阻尼系数 与阻尼电压的变化关系

3.测量调速旋钮位置与简谐驱动力矩频率之间的变化关系

（1）调速旋钮为一个十圈精密可调电位器。先将旋钮逆时针调到底，用秒表记录驱动

电机转动若干周期的时间，计算驱动电机转动频率，即为驱动力矩的频率。

（2）顺时针转动驱动力矩调速旋钮，每隔半圈测量一次驱动力矩的频率，共需测量 20

个位置。作驱动力频率与调速旋钮位置的关系曲线。频率应覆盖扭摆的固有振动频率。

问题：假设测量时人的反应时间为 0.4s，若要求周期测量精度≤1%，请计算需记录的

驱动电机转动次数为多少。

4. 观测共振现象

（1）阻尼线圈驱动电压取 7V。调速旋钮逆时针调到底，使电机开始转动，带动摆轮作

受迫振动。耐心观察并等待，直至摆轮的振幅不再发生变化。记录振幅。

（2）顺时针转动调速旋钮，每隔半圈观察并记录摆轮受迫振动的振幅，找出振幅最大

值对应的频率，即为 7V 阻尼下的共振频率。

（3）根据式（10）计算不同频率下的相位差，并以

为横坐标，振幅和相位差为纵

坐标，分别画出受迫振动的幅频特性曲线和相频特性曲线。由曲线找出共振频率，并与由内

容 1 测得的固有振动频率对比。

实验内容二 采用数据采集器和转动传感器观测波尔振动

5. 学习数据采集器和转动传感器的使用方法

本实验采用转动传感器、数据采集器和安装了 LabVIEW 专用测控软件的计算机实现波

尔振动仪摆轮转动角度、角速度的自动采集和处理功能。如图 7 所示，将一条细线的一端

固定在摆轮的边缘上，另一端绕过传感器的转盘绑一个约 10g 的砝码，使得摆轮转动时可以

带动传感器转动，这样就可以通过传感器获得摆轮的转动角度、角速度和周期等一系列参数。

将转动传感器接入数据采集器的数据端口，采集器用 USB 线与计算机连接，双击计算

机桌面的“波尔振动实验”图标运行测控软件。在参数设置里，y 轴选择转动角度（Angle），

x 轴选择时间（Time），就可以显示摆轮的转动角度随时间的变化曲线图。将图和相应数据

保存在指定目录中，并导出为.dat 或.txt 格式的文件，供其他更为专业的数据处理软件（如

Origin、MatLab 等）调用。

6. 观测波尔振动的频谱

（1） 记录一组波尔摆在 7V 阻尼、无驱动力状态下摆动角度随时间的变化关系曲线。

将该曲线作傅里叶变换，就可以得到振动的频谱，由频谱图确定波尔振动仪的固有振动频率。

（2） 用计算机分别记录和观测波尔振动仪自由振动、阻尼振动、受迫振动三种振动状

态的频谱并分析异同。

（3） 测量不同驱动力矩频率下受迫振动的频谱，讨论其异同。调速旋钮每调节半圈测

一组数据，不需等到振幅稳定。

7. 定量测量磁阻尼现象

（1） 测量磁阻尼与波尔摆初始释放角度之间的关系。阻尼电压设置为 4V，初始释放

角度

分别取（10°,20°,30°,……）等数值，描绘阻尼系数 随 变化的关系曲线。

（2） 测量磁阻尼与阻尼电流之间的关系。初始释放角度取上述实验线性区的一个角

度，阻尼电压 分别取（1,2,3……）V 等数值，描绘阻尼系数 随 变化的关系曲线。

8. 观测波尔振动的相图

（1） 取一组角度和角速度随时间变化的数据，以角度为横坐标，角速度为纵坐标，画

出角速度随角度变化的关系曲线，即相图。讨论相图的物理意义。

（2） 作出自由振动、阻尼振动、受迫振动三种振动状态下的相图，讨论其异同。

（3） 测出不同驱动力矩频率下受迫振动的相图，讨论其异同。调速旋钮每调节一圈测

一组数。

9. 观察并记录振动的“拍”

加上外力矩和阻尼（

7V），转动摆轮并释放，在阻尼振动趋向受迫振动稳定状态的

过程中记录摆轮的摆动角度随时间的变化关系，可由该曲线的包络线观察到“拍”的现

象。自行确定若干组阻尼和驱动的组合，在不同组合下观察“拍”的现象并讨论。（参考：驱动力矩的频率取最快、最慢、中间值三个点）

[ 实验数据与处理]

行确定若干组阻

| 零点角度：0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始偏转角A0/o | 振动时间t/s | 周期数n | 开始振幅A0/o | 结束振幅An/o |
| 45 | 15.14 | 10 | 2.62 | 0.69 |
| 60 | 15.03 | 10 | 3.49 | 1.41 |
| 75 | 15.05 | 10 | 4.13 | 2.05 |
| 90 | 15.01 | 10 | 5.48 | 3.25 |

β=1nTlnA0An

A0=45°的时候，β=0.088

A0=60°的时候，β=0.603

A0=75°的时候，β=0.047

A0=90°的时候，β=0.035

| 零点角度： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 电流I/V | 初始偏转角A0/o | 振动时间t/s | 周期数n | 开始时振幅A0/o | 结束时振幅An/° |
| 0 | 0 | 60.0 | 15.18 | 10 | 3.68 | 1.55 |
| 1 | 0.04 | 60.0 | 15.17 | 10 | 3.72 | 1.68 |
| 3 | 0.16 | 60.0 | 15.16 | 10 | 3.67 | 1.52 |
| 5 | 0.26 | 60.0 | 15.09 | 10 | 3.66 | 1.22 |
| 7 | 0.38 | 60.0 | 15.10 | 10 | 3.65 | 0.87 |
| 9 | 0.49 | 60.0 | 15.17 | 10 | 3.84 | 0.66 |

0V时，β=0.057

1V时，β=0.052

3V时，β=0.058

5V时，β=0.072

7V时，β=0.095

9V时，β=0.116

[ 思考题 ]

1． 实验过程中如何设置实验设备，使波尔振动仪产生自由振动、阻尼振动和受迫振

动？

答:在实验过程中要使得波尔振动仪产生自由振动，只需将电源关闭，将摆轮转动使其偏离平衡位置，释放摆轮后波尔共振仪的摆轮在弹性力矩作用下作自由摆动;将直流稳压电源打开，调节电源使其输出一定电压给阻尼线圈，将摆轮转动使其偏离平衡位置，释放后摆轮在电磁阻尼力矩作用下作阻尼振动;打开电源和驱动电机，调节调速旋钮的位置，使摆轮在有阻尼的情况下受到驱动力矩的作用，释放摆轮后，摆轮在驱动力矩的作用下作受迫振动。

- 试讨论扭摆建立稳定的受迫振动过程的动力学过程。

- 列举若干种测量扭摆转动角度和角速度的方法。

1)用转动传感器和计算机自动采集和处理数据。将一条细线的一端粘在波尔摆黄色转盘的边缘上，另-端绕过传感器的转轮绑--个2g的砝码，使得波尔摆转动时可以带动传感器转动，这样就可以通过传感器获得波尔摆的转动角度、角速度、和周期等一系列参数。

2)直接从角度读数盘处读出转动角度，用秒表记录下摆动周期用公式w=2π/T可求角速度。.3)用摆轮光电门记录下转动角度和周期，用公式w=2π /T可求角速度。

[ 误差分析 ]

- 手动调节角度带来的误差

- 空气等阻力带来的误差

- 其他振动对实验带来的影响

- 实验仪器本身存在的误差

[ 实验心得 ]

本次实验在操作上难度并不多，只需要通过改变角度，记录计算机输出的数值就行。由于实验仪器自身存在系统误差，使得实验结果总是存在不可避免的误差，另一方面，实验人进行测量时也会使实验结果加入偶然误差。如使用计算机采集数据，则可以大大减小偶然误差。同时计算机在数据记录方面的方便性、全面性和准确性也使实验更为高效。计算机在实验中有反应时间短、精度高的优势，而利用软件处理数据可以使之更精确，更全面。但同时，手工测量所做的前期工作、粗测取样范围，也为实验贡献良多

[ 原始数据图 ]